产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1台 | 三年原厂质保、技术支持。 |
| 2 | 三层核心交换机 | 1台 | 三年原厂质保、技术支持。 |

防火墙技术参数（壹台）

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 1U机箱，配置不少于4个千兆电口；防火墙吞吐:≥2Gbps，并发连接:≥50万，每秒新建连接:≥1.5万；默认含IPSEC VPN模块，可扩展AV专业版防病毒模块、SSL VPN模块。三年原厂质保服务。 |
| 系统稳定性 | ★为保障设备系统封装的严谨性和后期升级的稳定性，要求设备生产商具备不低于CMMI5级软件开发成熟度认证（提供证书复印件，加盖原厂公章）。 |
| 路由交换 | 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议； |
| 链路聚合 | ★支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、来进行选路的策略路由选路功能；提供10中以上的链路聚合算法（需提供相关功能截图证明）。 |
| 地址转换 | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换； |
| DDOS防御 | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护； 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况； |
| 虚拟化 | ★防火墙支持虚拟化，支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、内容过滤、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化；（提供相关证明材料，加盖原厂公章） |
| 系统配置管理 | 支持安全策略一体化配置，通过一条策略既可实现不同安全功能的配置； |
| ★产品资质 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 产品具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书-EAL4+》证书（提供证书复印件，加盖原厂公章） |
| ★厂商资质 | 具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书》一级；（提供证书复印件，加盖原厂公章） 具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的《网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）》；（提供证书复印件，加盖原厂公章） 设备生产商具备国家信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》（安全开发类）二级。（提供证书复印件，加盖原厂公章） |

三层核心交换机技术参数（壹台）

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 交换容量：≥598Gbps/5.98Tbps；转发性能：≥222Mpps。 |
| ★电源 | 模块化双电源 |
| ★风扇 | 模块化双风扇 |
| 性能指标 | MAC地址表>=32K |
|  | 路由表容量>=16K |
|  | ARP：16K |
| ★接口类型 | 接口数 电口数≥16； 独立Conbo端口数≥8； 万兆端口≥4万兆； 扩展槽≥1； |
| ★堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 最大堆叠带宽>=160G |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持） |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； |
|  | Voice Vlan； SuperVLAN； Guest vlan； PVLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 | 支持最多8个GE口；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持PIM Snooping |
|  | 支持MLD Proxy |
|  | 支持组播VLAN |
|  | 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM |
|  | 支持MSDP |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、IS-IS、策略路由、等价路由 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于3K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 三层PORTAL认证； |
| QoS | 支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能（Schedule job） |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
|  | 支持智能风扇调速 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| ★资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 提供中国节能产品认证证书 提供CCC证书 提供RoHS认证 |