| 大浦小学广播改造清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、广播中控中心 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播控制中心 | 1.★触摸屏显示操控，屏幕尺寸：15.6英寸TFT LCD液晶触摸显示屏； 2.★面板带有6路网络电源手动控制按钮及4路网络采播控制按钮。 3.★面板带有DVD光驱驱动器。(★DVD机嵌入式控制软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书) 4.★6路电源输出，每个端口可以独立控制，单路最大承受功率250W；受广播主机/服务器控制，自动开启/关闭某路或多路电源。 5.具有4路RJ45下载地址的接口，可以适应不同地方的网络修改地址。 6.1+4路LINE/MIC信号输入，4路独立的网络TCP/IP编码功能；独立的音量调节，高品质的数字音频传输，无噪音，可以单向呼叫。通过网络传输多套音频节目内容；设备具有4*N音频矩阵切换功能。(★音频采集嵌入式控制软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书) 7.4路采集MIC口具有远程声控功能，话筒开启时自动打开设定终端。 8.处理器：Intel 酷睿I3-7100处理器；CPU主频：3.9GHz；核心数量：双核心； 9.11.硬盘：128G固态； 10.内存：4G，DDR1600； 11.网络控制器：集成千兆以太网接口； 12.★提供产品CCC认证并加盖原厂公章 13.★投标时要求提供产品实物正面及背面接口图，同时提供官网查询链接作为证明并加盖厂家公章,中标验收时根据产品参数一一核对。 | 1 | 台 |
| 2 | IP网络广播软件（含分控、采播、直播、领导工作站） | 1.★总控室的服务器断开时，不影响各分控室及分区的广播使用。 2.★可对网络广播终端进行独立分区、IP、音量控制，另可检测终端的在线状态，自动对有故障的网络广播设备进行检测，远程监测。 3.★单点、分区自由点播：可通过终端设备的红外遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播、选台，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。带液晶屏的终端要在显示屏上显示资料库目录、音量大小、IP地址及当前播放位置等信息。 内置远程无线遥控功能，可以实现单区、多区、全区播放模式。 4.会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能（也叫握手、每十秒握手一次检测在线状态、自动重启终端设备，完全智能化），避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。 5.★内置消防报警功能，可以实现单点、单区、多区、邻层N±1、N±2、N±3、N±4、N±5，全区报警多种模式。 6.★其中一个分控室的服务器断开时，不影响其它分控室及分区的广播使用。 7.支持android2.2版本以上手机分控端，实现文件播放，歌曲播放，播放模式切换等操作，播放音量调节；任务编辑、删除等操作，寻呼任意分区，本地文件上传到云端服务器；设定一个公共静态IP地址即可实现手机操作等功能。 8.★要求厂家提供系统软件著作权证书并加盖原厂公章 9.★手机APP控制软件具有软件著作权证书并加盖原厂公章 | 1 | 套 |
| 3 | IP网络监听音箱 | 1.输入电压70/110V 2.功率 5-10W | 1 | 只 |
| 4 | IP网络话筒 | - 基本功能:采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒。带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮。具有IP地址，网络音频流的接收及音频解压，可对讲呼叫。 2.★ 带有7英寸触摸屏，图形化界面显示，触摸屏操控， 3.支持双向广播呼叫功能：具有分区/分组寻呼功能；可以对单个或多个终端进行分区或全区呼叫；支持双向对讲功能。 4.固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；支持TCP/IP传输协议，兼容WAN/LAN共享网络；超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入。 5.自带数字键、功能键，呼叫任意终端； 6.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 7.内置5W全频监听扬声器； 8.带有2个3.5mm的标准mic及音频接口；支持本地线路输入；支持音频辅助输出； 9.具有USB接口，支持U盘播放功能,可支持红外遥控接收，遥控器可完成所有操作； 10.技术参数： 网络接口：标准RJ45输入 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播)； 电源：DC12V 1A，±0.1V； 数字音频格式：ADPCM；MP3/MP2 采样码流：8-128K； 传输速率：10/100Mbps自适应 音频模式：16-48位立体声CD音质 音频输出：带宽200Hz-3.5kHz，电平 MAX 1.5V p-p 频率响应： 50Hz～20KHz 谐波失真 ≤0.1% 总谐波失真：≤1% 信噪比 ＞78dB 11.内置扬声器输出阻抗及 4Ω，3W 12.★产品具有CCC认证并加盖原厂公章 13.★IP网络话筒嵌入式控制软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书并加盖原厂公章 14.★投标时要求提供产品实物背面接口图，中标验收时根据产品参数一一核对。 | 1 | 台 |
| 5 | 操场无线遥控 | 1.内置工业级高速处理芯片，启动切换时间更短 2.★一路RJ45网络输出,可以接入操场附近任意网点, 3.★空旷环境下至少1000米远距离遥控； 4.12键位控制，1-10键音乐选择键，11键话筒讲话键，12键退出键技术参数: 5.工作频率： 315MHz(433MHz可选) 6.★提供产品CCC认证并加盖原厂公章 7.★IP网络无线遥控嵌入式控制软件具有著作权证书并加盖原厂公章 | 1 | 台 |
| 6 | 远距离无线话筒 | 1.★频率范围 700-800MHz,U段传输 2.★可调信道数 128+128 3.★与接收机红外自动对频，左右手咪能互换 4.双手持无线话筒 5.接收机：自动选讯、频点可调，灵敏度：3MW（信噪比52DB） 6.★4支谐振天线，空旷环境500米. 7.频率范围 700-800MHz 8.★提供产品CCC认证并加盖原厂公章 | 1 | 套 |
| 7 | 机柜 | 42U | 1 | 个 |
| 二、音频终端及分区 |  |  |  |  |
| 教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络监听音箱（2.4G蓝牙扩音） | - 功能特点： 采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片。 内置嵌入式网络语音解码模块、2*25W/8Ω双通道输出功放，设备运行稳定性高。 具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。 高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-256kbps 自适应）；支持音量、平衡调节：设备具备全数字高音、低音和主音量调节。 2.★带3.4寸电容式LED液晶中文显示屏，实现显示自主点播、选台菜单、IP地址、播放状态等功能。 3.★内置点播采集模块，配置21键红外遥控器，具有红外遥控功能，遥控选曲、调音、点播等功能，配置21键红外遥控器，具有遥控选曲播放、调音大小、自主点播、静音、播放暂停、停止、本地功放及蓝牙模块开关等功能。 4.可以扩展通过手持式对讲话筒与机房网络话筒对讲功能、呼叫其他任一指定的终端广播 5.★带有蓝牙扩音模块天线输入接口，集成蓝牙扩音模块，实现本地蓝牙话筒扩音功能 。 6.信噪比：≥80dB。 7.具有RS232扩展接口，可扩展控制其他设备。 8.可扩展音频采集功能，可以将现场扬声器声音采集回传到中心机房、便于监测现场情况 9.具有1路线路音频立体声输入和1路话筒输入，可将外接音频（卡座、CD、笔记本、话筒等）送入网络音箱本地线路、话筒接口实现本地扩音，音量调节。 10.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。满足国家节能环保要求。 11.带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。同时本地具有电位器调节音量及红外遥控器调节功能。 12.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。 13.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。 14.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 15.技术参数：频带宽度:20Hz-20KHz，灵敏度: 95Db，信噪比: 线路：≥ 90dB；话筒：≥88 dB 额定功率 双声道2*25W，最大功率2*30W，工业标准压线端子 16.★提供产品CCC认证并加盖原厂公章 17.★IP带屏网络音箱嵌入式控制软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书并加盖原厂公章 18.★投标时要求提供产品实物背面接口图，中标验收时根据产品参数一一核对。 | 81 | 只 |
| 室外（西区） |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放 | ★额定功率：≥650W ★1.2U铝合金黑色拉丝面板，黑色机箱，品质高贵。 2.内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级。 3.TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级(位速8-256kbps)。 4.采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定。 5.机器设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置。 6.3路LINE输入，2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；1路EMC输入，优先网络和其他外接信号，使各种联动的紧急报警设备多样化；EMC输入具有最高优先级，网络报警信号优先于本地MIC输入，本地MIC输入优先于AUX和网络音乐，本地AUX和网络音乐信号无优先级。 ★7.带≥5分区本地控制操作。 ★8.带USB接口，供本地U盘插播。 ★9.每路MIC/LINE信号输入均带独立的数字音量调节。 10.全数字高音、低音和主音量调节，让音质自由调节；调节更加清晰、灵活、准确。 11.故障自动检测及LED提示功能；自动故障检测系统功能及过载、过温、过压保护；压限电路处理有效避免音频输出信号失真。 12.全面的短路及高温保护电路保障系统使用的安全性。 ★13.带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。 14.自带1路音频输出接口，方便多机连接、监听及驱动有源音箱。 ★15.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。具有自动唤醒和设置提前预开功放电源时间。满足国家节能环保要求。 ★16.带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。 17.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。 18.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。 19.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 20.设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置。 21.★提供产品CCC认证并加盖原厂公章 22.★IP网络终端嵌入式控制软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书。 | 1 | 台 |
| 2 | 60W室外防水音柱 | 1.铝镁合金材料外壳。 2.★额定功率: 60W 3.灵敏度 : 93dB 4.★频率响应: 70HZ-16KHz 5.输入电压: 70/110V 6.扬声器单元: 5*5" 7.★要求具有6级防水防尘认证证书提供复印件加盖原厂公章。 | 8 | 只 |
| 室外（东区） |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放 | ★额定功率：≥240W ★1.2U铝合金黑色拉丝面板，黑色机箱，品质高贵。 2.内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级。 3.TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级(位速8-256kbps)。 4.采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定。 5.机器设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置。 6.3路LINE输入，2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；1路EMC输入，优先网络和其他外接信号，使各种联动的紧急报警设备多样化；EMC输入具有最高优先级，网络报警信号优先于本地MIC输入，本地MIC输入优先于AUX和网络音乐，本地AUX和网络音乐信号无优先级。 ★7.带≥5分区本地控制操作。 ★8.带USB接口，供本地U盘插播。 ★9.每路MIC/LINE信号输入均带独立的数字音量调节。 10.全数字高音、低音和主音量调节，让音质自由调节；调节更加清晰、灵活、准确。 11.故障自动检测及LED提示功能；自动故障检测系统功能及过载、过温、过压保护；压限电路处理有效避免音频输出信号失真。 12.全面的短路及高温保护电路保障系统使用的安全性。 ★13.带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。 14.自带1路音频输出接口，方便多机连接、监听及驱动有源音箱。 ★15.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。具有自动唤醒和设置提前预开功放电源时间。满足国家节能环保要求。 ★16.带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。 17.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。 18.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。 19.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 20.设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置。 21.★提供该产品的CCC认证证书并加盖原厂公章 | 1 | 台 |
| 2 | 60W室外防水音柱 | 1.铝镁合金材料外壳。 2.★额定功率: 60W 3.灵敏度 : 93dB 4.★频率响应: 70HZ-16KHz 5.输入电压: 70/110V 6.扬声器单元: 5*5" 7.★要求具有6级防水防尘认证证书提供复印件加盖原厂公章。 | 3 | 只 |
| 三、辅材人工 |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 1.包含桥架约400米、超五类网线10箱、2.5平方电源线1000米、交换机若干、水晶头等一切辅材甲方不接受报价以外的增补 | 1 | 项 |
| 2 | 人工 | 约50个工 | 1 | 项 |

附：承诺中标后签订合同前广播系统整体（设备和线路）需提供三年原厂质保。

★项参数为重要参数，不允许出现负偏离。

电子产品需提供网站或宣传资料截图以佐证参数。

付款方式：项目验收合格后，采购人向乙方支付合同总额的90%，余款作为售后保证金，若供应商按合同约定提供售后服务，则售后服务质保期满一个月内全部支付，否则用户有权扣除未支付余款。

服务期：2020年8月25日前完工。