附件1

泰州市自建房等既有建筑结构安全隐患排查表

区                  街道              社区

| 房 屋 概 况 | 房屋地址 |  |  |  |  | 房屋 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构类型 |  | □砖木□砌体□钢混□钢结构 □其他 |  | 是否安全 鉴定 |  | □是 □否 |  |
|  | 设计单位 |  |  | 施工单位 |  |  | 房屋层数 |  |
|  | 房屋用途 |  |  | 建筑面积 |  |  | 建造年代 |  |
| 房屋改造情况 | □改变房屋用途（如：居住建筑改为生产、经营用房等） □拆改承重墙、柱 □扩大门洞 □楼板开洞 □下挖室内地坪 □增加楼、屋面荷载（如：增砌墙体、屋顶增设水箱、改建屋顶花园等） □屋顶自建加层，内部增设夹层 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋 结构 受损 情况 | 地基基础 |  | □地基不稳定产生滑移，有继续滑动迹象。 □房屋下沉，室内外地坪与房屋承重墙体或柱交接处产生明显裂缝。 □房屋四个角向同一方向明显倾斜。 |  |  |  |  |  |
|  | 上 部 承 重 结 构 | 砖木 结构 | □承重墙或柱出现明显裂缝。 □承重墙体有明显风化、酥碱现象。 □木梁、檩、椽等受力构件出现明显变形、腐朽、虫蛀、裂缝现象。 □木构架出现明显倾斜或歪闪状况。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体 结构 | □承重墙、柱出现明显的裂缝。 □承重墙体明显外闪、倾斜。 □承重墙体明显的风化、酥碱和面层脱落。 □纵横墙交接处有脱开现象。 □支承梁或屋架的墙在支承部位出现明显开裂现象。 □砖过梁中部出现明显竖向裂缝或端部斜裂缝。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土结构 | □混凝土承重柱出现明显压坏状况。 □混凝土墙体中部出现明显斜裂缝。 □现浇板面周边产生明显裂缝或板底产生交叉裂缝。 □现浇梁梁侧和梁底明显裂缝，柱及悬挑梁受拉侧明显裂缝。 □现浇混凝土梁、板、柱有明显变形。 □混凝土构件保护层剥落，钢筋裸露锈蚀等现象。 □混凝土结构构件出现腐蚀物侵蚀现象。 |  |  |  |  |  |

| 房屋 结构 受损 情况 | 上 部 承 重 结 构 | 钢结构 | 房屋支撑系统明显缺失。 □承重钢构件自身出现明显弯曲变形。 □钢结构构件出现明显裂纹、锈蚀、表面涂装脱落。 □钢结构构件或连接件焊缝、螺栓、铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等损坏情况。 □预埋件出现明显变形或锈蚀。 □钢构件发生明显的挠曲、倾斜、顶位移。 □网架螺栓球节点螺栓断裂、锥头或封板裂纹、套筒松动和节点锈蚀等状况。 □网架焊接球节点球壳变形、两个半球对口错边、球壳裂纹、焊缝裂纹和节点锈蚀等状况。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 围护结构及附属构件 | 围护墙及幕墙 | □围护墙或底层阳台围护墙体出现墙体开裂以及外闪状况。 □幕墙拼缝密封胶存在脱胶、开裂、起泡等损坏现象。 □幕墙开启窗玻璃托、连接构造和开启窗的滑撑存在缺失现象。 □幕墙钢结构主体节点焊缝、螺栓、结构胶有裂纹、拉开、剪切等损坏情况。 □幕墙钢结构与房屋主体间的连接存在明显锈蚀、变形、松动等损坏。 |
|  |  | 阳台 | □阳台栏板上部与结构连接部位存在明显裂缝。 □悬挑构件存在保护层剥落、钢筋裸露锈蚀或顺筋开裂现象。 □板式阳台根部存在开裂、沿墙拆除现象。 □阳台存在严重堆载情况。 |
|  |  | 女儿墙 | 女儿墙根部有明显开裂及鼓闪情况。 |
|  |  | 雨篷 | □钢筋混凝土雨篷上部与房屋主体连接部位出现明显裂缝。 □钢雨篷的钢结构骨架有明显锈蚀，钢管构件开口端部无有效封堵。 □钢雨篷与房屋主体结构连接预埋件或加肋板的焊缝、螺栓有明显的裂缝、锈蚀、剪切损坏等情况。 □雨篷玻璃面板存在明显裂纹以及密封胶的老化、龟裂、断裂、脱落等现象。 |
|  | 备注： |  |  |
| 排查意见 |  |  |  |
| 排查人（签字） 初查单位 （签章） 年 月 日 |  |  |  |

填表说明：1．有表中各项情况的“□”内打“√”，如没有该项情况的则不填。

2．房屋层数：如为12层楼房，只填写“12”即可。如还有2层地下室，填写“12（－2）”即可。

3．结构类型：

砖木——竖向以砖墙、砖柱（木柱）为主，水平承重构件（楼面梁，楼阁栅、楼板）屋盖以木料为主的结构。

砌体——竖向以砖墙、砖柱承重，水平承重构件以钢筋混凝土梁、板为主的结构。

钢混——是钢筋混凝土结构，包含框架结构，框架剪力墙结构，剪力墙结构和筒体体系，主要是以现浇钢筋混凝土柱、梁、板及剪力墙为承重构件的结构。

钢结构——该结构形式的主要承重构件由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成。

4．初查意见：初查人应明确房屋是否有安全隐患，是否需要进一步复查。如房屋施工验收资料齐全，结构无改动、使用用途及使用环境无改变，各构件均无明显的开裂、变形等损坏，构件工作正常，可直接将房屋安全状况初审为“房屋结构经排查无安全隐患”。